编号： CACR20216668LQ

作品类别：  □软件设计   □硬件制作   工程实践

2021年第六届全国密码技术竞赛作品设计报告

题目：    面向智能家居的密码分析与防御

2021年  月  日

中国密码学会

基本信息表

编号：CACR20216668LQ

作品题目：面向智能家居的密码分析与防御

作品类别：□软件设计 □硬件制作 工程实践

作品内容摘要： 物联网被认为是继计算机、互联网之后，世界信息产业发展的第三次浪潮。其中与公众息息相关的是智能家居领域。随着公众对智能设备需求的增长，智能家居产品产量与日俱增。但是这些设备大部分欠缺在安全方面的考量，安全漏洞百出。这些漏洞除了影响使用者的生命财产安全，也影响国家和社会的稳定。 因此对智能家居设备采取必要的安全保障措施至关重要。由于智能设备本身资源受限、缺乏统一的标准和规范等特点，专门针对智能家居相关攻击的防御措施少之又少。本作品以某品牌智能门锁为例，首先采用电压毛刺攻击的方法提取门锁的固件，其次运用逆向工程的知识，使用软件IDA pro进行静态调试分析固件内容，并且使用蓝牙模组进行嗅探抓包获取手机app与智能门锁的通信数据包，并尝试对获取到的密文进行分析破译，捕获关键信息。最后针对团队的研究成果提出了一种有关智能门锁的新的防御方案。

关键词： 智能家居，AES-CCM，网络嗅探，逆向工程，白盒密码

1．作品功能与性能说明

物联网被认为是继计算机、互联网之后，世界信息产业发展的第三次浪潮。其中与公众息息相关的是智能家居领域。随着公众对智能设备需求的增长，智能家居产品产量与日俱增。但是这些设备大部分欠缺在安全方面的考量，安全漏洞百出。这些漏洞除了影响使用者的生命财产安全，也影响国家和社会的稳定。

因此对智能家居设备采取必要的安全保障措施至关重要。由于智能设备本身资源受限、缺乏统一的标准和规范等特点，专门针对智能家居相关攻击的防御措施少之又少。智能门锁相较于传统门锁，信息的传递方式多样化，但信息保密问题也随之而来，如何保护业主的个人隐私、如何保护终端存储的大量私密信息都是智能家居产业急需解决的问题。

无线通讯网络的安全性保证包括三方面：密钥管理、数据验证以及数据保密。密钥管理一般结合随机数的生成与传输，利用根密钥、读取密钥、会话密钥三级密钥体制实现主从设备的身份验证、密钥分发以及会话密钥的更新。数据验证一般由哈希函数或者对称加密算法的特定分组模式构成。数据发送前，发送方对明文数据压缩，生成消息验证码MAC值附于明文后；发送给接收方。接收方收到数据后用同样的算法压缩明文得到另一个MAC值，并将两个MAC值比较，若一致，则接收数据无误。数据保密一般由加密算法结合分组模式共同实现对数据的分组与加解密，发送方将明文数据和MAC值拼接起来并分成等长度的数据组，接收方接到密文数据后用同样的加密算法和分组模式的逆过程，以及相同的密钥对数据进行分组解密，以得到明文和MAC值。

通信加密方案所使用的密码算法既要保障隐私数据的安全性，又要考虑到终端硬件的局限性。高级加密标准AES是目前使用最广泛的数据加密算法，它采用SPN结构和宽轨迹策略设计。尽管结构简洁，但从提出至今，二十多年来尚未发现任何安全性漏洞，许多密码算法参照AES的结构设计。AES-CCM主要用于保护物联网的数据安全传输，由AES分组密码算法和CCM分组模式构成。CCM是一种比较新的分组模式，主要由CBC分组模式和CTR分组模式构成。MAC值主要借鉴CBC分组模式生成，AES的输入为包含数据包头、数据长度、数据明文等信息的特定分组与前一组AES密文输出Yi-1的异或值。数据的加解密主要借鉴CTR分组模式完成，该分组模式的加密流程和解密流程完全一样。AES的输入为包含数据组计数值信息的数据Ai ，AES的密钥key同生成校验值使用的密钥key相同。

某品牌智能门锁其通信过程中使用的加密方式采用TLS-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHA加密协议，本作品以该智能门锁为例进行密码分析与防御。

首先采用电压毛刺攻击的方法，绕过芯片的读保护，提取到门锁的固件。其次运用逆向工程方法，使用软件IDA pro进行静态调试分析固件内容，并且使用蓝牙模组进行嗅探抓包，获取手机app与智能门锁的通信数据包，分析获取到的密文，捕获关键信息。

最后我们提出了一种智能门锁防御方案。当我们绕过芯片的读保护提取到门锁的固件后，实际已具备一定的设备终端控制能力，能够观测程序运行时的内部数据，达到白盒攻击环境，并且大多数智能终端环境（Android、iOS）在很多情况下处于白盒攻击环境。此时可以观察到密码算法执行的整个过程，为了保护用户密钥，可将加解密过程以表的形式实现。通过查找表，由输入数据直接获取输出数据，从而隐藏密钥信息，保障用户密钥安全。

2．设计与实现方案

2.1 实现原理

2.1.1 智能门锁内部硬件框图

图1 门锁内部电路框图

内部电路主要包括主控模块、蓝牙模组、按键控制模块、指纹采集模块、供电模块等。

下面主要阐述主控模块和蓝牙模组。

主控模块：ARM Cortex-M4是一款32位内核，具有低功耗、易调试、易集成等多种系统增强优势。ARM Cortex-M4内核CPU采用3级流水线和哈佛架构，具有独立的本地指令和数据总线以及用于系统外设的第三总线，同时还包含一个支持不确定分支操作的内部预取单元。ARM Cortex-M4支持单循环数字信号处理和SIMD指令。硬件浮点单元集成于内核中。带浮点单元的ARM Cortex-M4通常被称为M4F。

蓝牙模组：智能门禁锁是在原有门禁系统的基础上，增加低功耗蓝牙透传模块，实现手机蓝牙协议对接。智能手机通过APP调用蓝牙服务，发送指令，智能门禁锁接收蓝牙指令，继而控制智能门禁锁的开关。蓝牙智能锁方案说明：智能锁中内置BLE蓝牙模块，手机通过APP读取智能锁蓝牙信息，尝试配对，并发送开锁请求到服务器端，服务器端向手机发送开锁指令，手机接收到指令，通过蓝牙再把指令发送给智能锁进行解锁。

2.1.2 密码分析方案设计

图2 密码分析方案

方案步骤如下：

第一步，通过电压毛刺攻击提取智能门锁的固件，获取二进制文件；

第二步，将第一步获取到的二进制文件通过JLINK读取内存地址的代码，获取Flash数据；

第三步，将Flash数据与我们现有的SDK进行比对，通过Ozone断点调试获取相应加解密函数的参数值；

第四步，配置IDA Pro，逆向分析反汇编代码，查看对应寄存器的值及其对应的内存地址中的内容；

第五步，获取智能门锁的日志输出信息，得到加密模组的启用流程；

第六步，模拟智能门锁的正常绑定流程，利用抓包工具Wireshark获取蓝牙通信的数据包；

第七步，分析获取到的蓝牙数据包，并与逆向分析得到的数据进行比对，获取value值。

2.1.3 相关技术

1、固件逆向工程

在对软件进行逆向工程研究的时候，一般会依照以下几个大的步骤来完成：

1）研究保护方法，去除保护功能。大部分软件开发者为了维护自己的关键技术不被侵犯，采用了各式各样的软件保护技术，如序列号保护、加密锁、反调试技术、加壳等。要想对这类软件进行逆向，首先要判断出软件的保护方法，然后去详细分析其保护代码，在掌握其运行机制后去除软件的保护。

2）反汇编目标软件，跟踪、分析代码功能。在去除了目标软件的保护后，接下来就是运用反汇编工具对可执行程序进行反汇编，通过动态调试与静态分析相结合，跟踪、分析软件的核心代码，理解软件的设计思路等，获取关键信息。

3）生成目标软件的设计思想、架构、算法等相关文档，并在此基础上设计出对目标软件进行功能扩展等的文档。

4）向目标软件的可执行程序中注入代码，开发出更完善的应用软件

软件逆向工程可以让人们了解程序的结构以及程序的逻辑，深入洞察程序的运行过程，分析出软件使用的协议及通信方式，并能够更加清晰地揭露软件机密的商业算法等。因此逆向工程的优势是显而易见的。

固件逆向工程是以固件程序或其它具有固件程序结构特征的二进制程序为研究对象的二进制逆向工程，其主要任务是获取固件程序、生成对应的源代码、系统结构以及相关设计原理和算法的文档，是软件逆向工程的一个重要分支。固件逆向工程理论按其工作流程可以分为代码提取、指令归一化、代码还原、逆向分析、验证测试五部分。

1）代码提取：固件存在于嵌入式系统的存储器中，其中大部分存储器使用了保护机制，提取固件程序需要有专门的技术和工具。通常，从使用保护机制的存储器中提取固件程序有两种途径；一是破坏保护机制，通过接口干扰、定向爆破等技术使其保护机制失效，然后直接读取芯片数据；二是监听总线，使用数据采集设备（如逻辑分析仪等）获取系统运行时总线上的数据和地址信息，恢复出被运行程序的片段。第一种方法的难点在于如何使存储器的保护机制失效，只要使芯片失去保护，即可随意读取任意位置的数据，获取完整的固件代码，如果芯片数据加密，那么还需要进行数据解密或者解析系统中的加密/解密逻辑电路。加密逻辑通常存在于靠近处理器或存储器的CPLD/FPGA芯片中。第二种方法简单直接，但需要专门的数据采集设备和数据恢复软件，对数据采集部件的工作频率要求较高（一般为存储器工作频率的2倍或更高），恢复出来的数据也难以验证其完整性。无论是摧毁固件芯片的保护机制还是使用总线监听技术，其获取的难度将远大于通用PC 机上的可执行文件。

2）指令归一化：据不完全统计，目前处理器的品种已经超过1000多种，流行的体系结构有30多个系列。通常，对不同处理器平台上的固件程序进行逆向分析所采用的技术和方法大体上足相同的，但是机器的编码方式和体系结构却存在很大差异，适合一个处理器的逆向分析代码很难直接用于另一个处理器，数据结构决定了算法的实现形式，这就导致同样的功能以不同的方式被多次实现的问题，即多目标平台设计中的功能冗余问题。同时，由于目标平台结构多样化，需要一个统一规范的中间方式作为研究的基础和分析的起点，中间方式的设计与转换就是指令归一化的研究内容。

指令归一化旨在统一不同处理器的指令集系统，为固件逆向工程提供一个规范统一、体系结构无关的中间表示形式，是支持多目标平台，解决功能冗余问题的重要途径。目前，有三种重要的指令归一化技术：

- 统一数据结构（Unified Data Structure，UDS）：统一数据结构的主要思想是总结现有处理器体系结构和指令集特征，并参数化处理。UDS技术实现简单，但是统一数据结构的设计相对困难，难以保证描述的参数信息符合所有处理器的需要，并且扩展性差，缺乏弹性。

- 指令集描述语言（Instruction Set Description Language，ISDL）：指令集描述语言是一种描述与一个微处理器编程模型相关的形式化语言，最初应用于多目标代码生成器和指令集模拟器。指令集描述语言是以处理器的通用编程模型为基础来描述指令的结构与行为。nML是较早的描述集描述语言，该语言用树图来描述指令集的静态结构、用形式语言来描述指令的动态行为。除 nML外还有Mimola、LISA、HMDES/Playdoh等指令集描述语言，ISDL 技术一般用于支持目标平台的指令模拟器中，扩展性好，但可读性差，实现过程较为复杂。

- 虚拟指令集体系结构（Virtual Instruction Set Architecture，VISA）：虚拟指令集是各种真实指令集的抽象表示，指令归一化就是通过构建一种抽象程度高、兼容性好的虚拟指令集，然后将真实处理器程序翻译到虚拟指令集上。虚拟指令集思想建立在二进制翻译技术的基础之上，尽管在翻译的过程中可能会存在难以保证语义绝对等价和代码膨胀的问题，但是虚拟指令集与真实指令集大体相近，形象直观，便于阅读，易于分析，是一种重要的指令归一化技术，已经在软硬件协同开发、反编译、二进制翻译、多目标平台代码生成、恶意代码检测等领域获得了广泛的应用。

3）代码还原：代码还原是将固件程序转换成可以阅读和进一步分析的代码文件。反汇编和反编译是代码还原的重要手段。代码还原的核心问题是数据和指令的区分，这也是固件逆向工程中的基本问题之一，直接影响到固件逆向分析的准确性、反汇编/反编译的正确性，是固件逆向分析技术的关键。

4）逆向分析：逆向分析是通过对固件进行控制流分析、数据流分析，从而获取固件的系统结构、设计原理、算法思路和相关信息的描述性文档，是固件逆向工程的关键环节。目前，固件代码分析的主要任务包括指令集识别、结构恢复和算法识别三部分。

- 指令集识别：指令集识别是指在被分析的二进制目标代码使用的处理器类型不明确的情况下，通过代码固有特征分析和一些辅助特征信息，判定目标代码使用的指令集类型，进而分析目标代码所属的处理器型号。指令集识别技术是固件逆向工程的研究内容之一，是模式识别的原理在固件逆向工程中的重要应用，识别过程的特征来源于处理器芯片的封装和固件代码的特征，提取固件代码特征的方法是将未知指令集的二进制程序反汇编，提取程序的指令特征，如汇编代码有效率、有效指令覆盖率、跳转指令合法度等，然后进行相似度分析。判断的依据是二进制程序反汇编结果的合理性；另一个可以用来判断指令集特征的依据是二进制程序的统计特性。统计表明，计算机指令集中的有20%的指令在80%的时间内执行，不同类型的指令在程序中出现的概率各不相同，这种统计特点可以用于指令集的识别。

- 结构恢复：结构恢复的主要任务是识别固件代码中的函数及函数之间的关系。固件代码的结构表现为函数调用图，结构恢复就是提取固件的函数调用图的过程。固件结构恢复必须解决中断向量表重构、识别函数及函数调用关系、分析函数之间参数传递关系三个主要问题。

- 算法识别：算法识别的主要任务是在固件程序中识别密码算法的类型和实现代码，目前有三类实现算法识别的思路，第一是固件代码本身出发，找出与密码算法文法相近的算法。第二是从固件代码本身出发，找出与密码算法语义特征相近的算法，其本质是在程序空间内找出所有与目标算法语义等价的程序切片。这两类思路要解决的关键问题是如何处理算法实现方式的多样性问题，即由于程序语言与编译器的复杂性以及算法实现方式的灵活性，同样的算法在实现的过程中可能会采用不同的数据结构、控制结构、组织结构。第三类是利用密码算法输出的统计特性，找出与密码算法输出序列相近的算法。

5）验证测试：验证测试建立在逆向分析的基础之上，借助于虚拟硬件环境或固件实际工作的硬件环境，对逆向分析的结果进行测试和验证，并适时纠正逆向分析的结果，验证测试是一个通过实验的手段和人机交互的方式对逆向分析的结果进行正确性确认的过程。

固件代码逆向分析是固件逆向工程的重要内容，包含固件逆向工程中的指令归一化、代码还原和逆向分析等阶段，其中指令归一化和代码还原是固件代码逆向分析的基础。

2、网络嗅探

1）低功耗蓝牙BLE定义

蓝牙是一种短距的无线通讯技术，可实现固定设备、移动设备之间的数据交换。一般将蓝牙3.0之前的BR/EDR蓝牙称为传统蓝牙BR（Basic Rate），而将蓝牙4.0规范下的LE蓝牙称为低功耗蓝牙BLE（Bluetooth Low Energy）。

2）BLE数据传输模型

蓝牙的数据传输模型如下图所示，分为Physical层、Logical层和L2CAP层：

图3 蓝牙协议的数据传输模型

类似于OSI七层网络协议：数据发送时，高层将数据发送给L2CAP层，并逐层向下流动；数据接收时，设备从Physical层获得数据，并逐层向上流动。

Physical层：Physical层定义了3个广播信道和37个数据通信信道。两个BLE设备进行连接时，会随机挑选一个广播信道进行广播，连接建立之后，会在37个通信信道上进行跳频通信。

Logical层：该层中主要完成BLE通信过程中的各种逻辑控制，

L2CAP：Logical Link Control and Adaptation Protocol，即逻辑链路控制和适配协议，是蓝牙系统中的核心协议。相应的规范位于Core Version 4.1的Vol 3：Part A

高层应用中出现的需要发送的BLE数据和需要接收的BLE数据都会直接出现在这一层之中，所以，如果我们能够抓到这一层的通信数据，则意味着我们可以直接抓到高层应用的通信数据，虽然这些数据可能是在应用层中被加密，但至少这些数据还没有被BLE协议栈加密。因此抓取L2CAP协议上的数据包有利于后续分析。

3）BLE工作机制

BLE设备角色主要分为两种角色，主机（Master或Central）和从机（Peripheral），当主机和从机建立连接之后才能相互收发数据。

主机（如移动端App），主机可以发起对从机的扫描连接。例如手机，通常作为BLE的主机设备。

从机（如智能门锁），从机只能广播并等待主机的连接。例如智能手环，是作为BLE的从机设备。

另外还有观察者（Observer）和广播者（Broadcaster），这两种角色不常使用，但也十分有用，例如iBeacon，就可以使用广播者角色来做，只需要广播特定内容即可。

观察者（如蓝牙网关），观察者角色监听空中的广播事件，和主机唯一的区别是不能发起连接，只能持续扫描从机。

广播者（如智能门锁），广播者可以持续广播信息，和从机的唯一区别是不能被主机连接，只能广播数据。

图4 BLE连接及通信工作流程

3、电压毛刺攻击

电压毛刺（Power Glitch）攻击是通过快速改变输入到芯片的电压，使得芯片里的某些晶体管受到影响，引起一个或多个触发器进入错误状态，从而导致处理器会跳过或实施错误的操作，使芯片内隐藏的信息随着产生的错误而泄露出来。

毛刺（Glitch）攻击是注入缺陷攻击中的一种，其原理是通过快速改变输入到微控制器的信号，以影响它的正常运行。通常Glitch是叠加在电源上或时钟信号上，但Glitch也可以是外加的短暂电场或电磁脉冲。每个晶体管和与它相连的线路构成有时延特性的RC电路。处理器的最大可用时钟频率取决于该电路的最大延迟。同样地， 每个触发器在接收输入电压和由此引起的输出电压之间有个特征时间窗口。这个窗口由给定的电压和温度来确定。如果用时钟Glitch （比正常的时钟脉冲要短得多）或电源Glitch（电源电压的快速波动）将会影响芯片里的某些晶体管，会导致一个或多个触发器进入错误状态，处理器会跳过或实施错误的操作。

1）控制器故障攻击

如当CPU在正常运行时，如果把芯片的电压从VCC变到O并维持几个纳秒，则处理器会跳过一些指令的执行并且在Glitch攻击后的几毫秒内恢复正常的执行。

2）攻击RSA-CRT签名运算

通过Glitch攻击RSA-CRT签名算法的方法，其原理如下：

N=p*q是RSA密钥的模，p和q分别是两个大素数。E是RSA公钥的幂，d是RSA私钥的幂，并且满足e*d=1 mod (p-1)(q-1)。计算dp=d mod (p-1)为CRT计算的幂。lg=q mod p的逆。则对信息m的签名可以通过如下计算得到：

#1

#2

仅当其中一个模幂运算出错时（仅计算Sp或Sq出错，而不是两个都出错），可以通过错误的签名值S得到N的因式分解。例如，在计算SP时产生了错误，得到Sp。则在计算CRT时，将会得到错误的签名信息S=CRT (Sp， Sq)。把正确的签名信息S和错误的签名信息S代入到GCD(S-S，N)中，则可以得到素数q。

攻击者通过在计算SP或Sq时产生Glitch，使得计算错误，即可以分别得到p和q。

3）攻击RSA的非CRT签名运算

通过Glitch对RSA算法的攻击方案其原理是：当想得到私钥d的某一位值时，在RSA运算过程中加入电压毛刺，使处理器产生错误跳过这一位对应的平方运算，最后通过结果推算出私钥d的这一位的值。具体操作如下：

对于RSA运算中的模幂计算，通常情况下是通过模乘和模平方运算来实现的。模平方和模乘算法可以从幂的最高位开始运行，也可以从最低位开始运行，从最高位开始的方法如下：

L_to_R_exp (m，e，N){

R=1；

For ( i=t；i≥0；i--){

R=R*Rmod N

lf (bit on position l of e=1){

R=R*m mod N}

}

当攻击者进行攻击时，输入一个明文m进行签名操作，在签名过程中首先跳过最后一个平方运算，得到一个错误的签名结果Sig0。可以通过下面的公式计算出正确的签名结果Sig，如下：

Sig=Sig02，                         e0=0Sig02m-1 mod n，   e0=1#3

可以通过此公式判断对于e0的攻击是否成功。当成功攻击e0得到Sig0后，可以通过计算独立地得到剩下的错误签名值。每一步都包含计算目标比特ek的两个可能值，

Sig=Sigk-1，                            ek=0Sigk-1m2k-1 mod n，   ek=1#4

随后，对相关位的平方运算进行攻击，并得到错误的签名值Sigk与预计算的值进行比较。如果与预计算的两个结果都不匹配，则表示攻击没有成功，再一次进行攻击并获得错误的签名值。否则能成功得到要攻击的ek的值，并对下一位ek+1进行攻击。与其它方案比，这个方案能够检查攻击是否执行成功。

4）对数据传输或非易失存储器进行攻击

电压毛刺攻击的另一种目的是通过加入Glitch，使得从存储器中读出的值非正确。

在嵌入式系统中，常用的非易失可读写存储器一般是EEPROM或者是FLASH。EEPROM采用了一种称为FLOTOX（floating-gate tunneling oxide）晶体管浮栅器件作为可支持电擦除过程的可编程器件，如图5所示。当把一个约10V的电压加到这一很薄的绝缘层时，电子通过隧穿机理穿入或穿出浮栅。

图5 电擦除过程

这就带来了阈值控制的问题：V1可能低于0V，从而有效地产生一个即使栅上施加0V电压也不会关闭的器件。使用选择器件的原因是阈值电压很难精确地控制，因为这取决于生产过程中的一些变化和浮栅上初始存储的电荷。如果由于初始储存的电荷使得不可能可靠地达到希望的内部电压，那么存储器单元将不能正确工作。为了避免这个问题，与FLOTOX晶体管串联一个选择管，并连接到字线和位线。选择管使用正常的字线电平，而FLOTOX晶体管有一个位于两个可能阈值之间的合适的栅电压，如图6所示。

图6 栅电压

当对EEPROM进行读时，如果在读期间，EEPROM的电压增加，使得电压超过阈值，则不论EEPROM里面的真实值是多少，读出的值都将会是0。

使用Glitch攻击可以通过如下方式取得存储在芯片中的密钥，当密钥正从EEPROM传输到RAM时，攻击者产生一个电压脉冲，从而使读出的密钥为固定值00。为了攻击得到n个字节的密钥，攻击者可以在芯片运行时产生n-1个电压脉冲，从而使从EEPROM中读出的密钥为00 00…00 00 xx 00 00 … 00 00，使用这个错误的密钥对已知明文进行加密得到结果C，由于整个密钥中未知部分是有一个字节的xx，因此通过256次的暴力破解，可以获得xx的值，通过在不同的位置产生Glitch，攻击者可以完全获得整个n个字节的密钥。

通过Glitch对MC68CO5B6的攻击，当MC68CO5B6在执行AND&0100指令时，如果电源电压减少50%～70%，取出的值是0FFH而不是实际的值，这会对应熔丝的加密状态。

4、白盒密码技术

白盒密码需要抵抗白盒攻击，构造白盒密码算法有两种策略，标准密码算法白盒化和构造全新密码算法。标准密码算法白盒化，在标准密码算法安全理论的基础上和不改变原算法功能的前提下，将原有密码算法通过白盒密码技术进行设计，在白盒攻击环境下能够有效保证其密钥安全。构造全新密码算法，新算法密码分析结果不能弱于标准密码算法同时具备抵抗白盒攻击的能力。

白盒密码技术从实现方式上可以分为两类：静态白盒和动态白盒。静态白盒是指密码算法结合特定的密钥经过白盒密码技术处理后形成特定的密码算法库，称为白盒库，白盒库具备特定的密码功（加密、解密以及加解密），并能在白盒攻击环境下有效保护原有密钥的安全。静态白盒更新密钥，需要重新生成白盒库。动态白盒是指白盒库生成后就不需要再更新，原始密钥经过同样的白盒密码技术转化为白盒密钥。白盒密钥传入相匹配的白盒库可以进行正常的加密或解密功能。白盒密钥是安全的，攻击者不能通过分析白盒密钥得到任何关于原始密钥的信息。

图7 白盒技术分类

图8 动态白盒应用场景

白盒密码是一种高强度的密码算法，需要抵抗目前所已知的最强攻击方式。目前，白盒密码算法的性能表现（主要指加解密速度和白盒库大小）相对于原有密码算法还是有差距。

5、AES-CCM加密协议

无线通讯网络的安全性保证包括三方面：密钥管理、数据验证以及数据保密。

密钥管理一般结合随机数的生成与传输，利用根密钥、读取密钥、会话密钥三级密钥体制实现主从设备的身份验证、密钥分发以及会话密钥的更新。

数据验证一般由哈希函数或者对称加密算法的特定分组模式构成。如图9所示，数据发送前，发送方对明文数据压缩，生成消息验证码MAC值附于明文后；发送给接收方。接收方收到数据后用同样的算法压缩明文得到另一个MAC值，并将两个MAC值比较，若一致，则接收数据无误。

数据保密一般由加密算法结合分组模式共同实现对数据的分组与加解密，在下图中，发送方将明文数据和MAC值拼接起来并分成等长度的数据组，接收方接到密文数据后用同样的加密算法和分组模式的逆过程，以及相同的密钥对数据进行分组解密，以得到明文和MAC值。

图9 加密过程

AES-CCM主要用于保护物联网的数据安全传输，由AES分组密码算法和CCM分组模式构成。CCM是一种比较新的分组模式，主要由CBC分组模式和CTR分组模式构成.其结构如下图所示。

图10 CCM结构

MAC值主要借鉴CBC分组模式生成，AES的输入为包含数据包头、数据长度、数据明文等信息的特定分组与前一组AES密文输出Yi-1的异或值。其计算过程如下，其中B0、B1为包含数据包头和数据长度的128 bits数据，Pi为128 bits的明文分组。

数据的加解密主要借鉴CTR分组模式完成，该分组模式的加密流程和解密流程完全一样。AES的输入为包含数据组计数值信息的数据Ai,AES的密钥key同生成校验值使用的密钥key相同，其计算过程如下：

2.2 实现结果

- 固件提取

- 绕过读保护

图11 VDD_CPU

毛刺通过SMA连接器连接到VDD_CPU（见上图），连接后运行python脚本启动故障攻击，该脚本负责同步毛刺系统、示波器并在每次故障尝试后重置设备。

图12 故障攻击成功CH1=UART，CH2=VDD_nRF（示波器触发），CH3=CPU 电流消耗，CH4=VDD_CPU

故障攻击成功后（如上图），在特定延迟之后，注入的故障会破坏nRF的正常初始化。

- 连接到nRF的调试器

从shell的角度来说，可以连接到nRF的调试器。

图13 成功连接到nRF的调试器

- 转储固件内容

连接成功后，进行固件转储和UICR：

#openocd via telnet

dump_image FLASH.bin 0x0 0x100000

dump_image UICR.bin 0x10001000 0x1000

#optional

dump_image FICR.bin 0x10000000 0x1000

- 静态代码分析

- 确定指令集

在IDA中使用Arm-7指令集解析固件，见下图所示。

图14 指令集

- 设置固件加载地址

通常MCU都会有一块固定的存储区域用于存储代码，这个区域的起始地址就是固件的加载地址，这些信息同样可以在References Manual或Datasheet中找到。

我们将Flash中的代码全部提出，通过IDA分析确定固件的地址为地址0x0-0x000FFFFF，见下图：

图15 IDA分析代码构成

之后通过IDA解析反汇编二进制代码。

- 确定加解密函数位置

通过搜索固件内容的关键字符串锁定加解密函数位置：

、

图16 加解密函数位置

- 日志分析

- 启用MSC加密模组，其中包含安全芯片对蓝牙通信进行加密；

- 调用ble_admin_login判断管理员用户是否注册成功；

- 管理员账户注册成功后，调用****_encrypt()和****_decrypt()函数对蓝牙通信数据进行加解密。

图17 对门锁重置绑定

对门锁进行重置绑定，绑定时门锁的固件的加密模组会在开始时启动，对门锁初始发送的蓝牙数据进行加密。

图18 MSC模组

之后进行新用户的申请。

图19 新用户申请

用户申请过程MSC加密模组启动，同时认证管理员账户是否注册成功。

图20 认证注册过程

在观察固件输出日志时，通过搜索日志内容的关键字符串，我们定位到加解解密函数：****_decrypt()和****_encrypt()，截图如下：

图21 门锁连接手机app后输出日志

图22 门锁连接后解密手机蓝牙包所用代码

根据两者对比，追踪到上图代码并查看函数调用栈，得到如下调用流程：

图23 连接成功后输出日志

图24 IDA代码段1

图25 IDA代码段2

图26 IDA代码段3

用户连接上门锁认证成功后输出下图日志，由日志可得门锁连接成功后输出认证成功，后调用解密函数对传入数据进行解密。

图27 IDA代码段4

- 加解密函数分析

AES-CBC模式加密在加密和解密时需要一个初始化向量(initialization Vector，iv)，将iv与key结合用来加密第一个块，然后用第一个块的加密数据作为下一个块的iv，依次迭代。在每次加密之前或者解密之后，使用初始化向量与明文或密文执行异或运算来进行加密或解密操作。

加解密具体实现（调用C/C++的库<openssl/aes.h>）：

// aes_enc_cbc(k1，m，16 * '\x00')

unsigned char * aes_enc_cbc(unsigned char *aes_key， int key_len， unsigned char *aes_input， int input_len) {

/* Init vector */

unsigned char iv[AES_BLOCK_SIZE]；

memset(iv，0x00，AES_BLOCK_SIZE)；

/* Buffers for Encryption and Decryption */

unsigned char *enc_out = malloc(input_len * sizeof(unsigned char))；

unsigned char *dec_out = malloc(input_len * sizeof(unsigned char))；

/* AES-128 bit CBC Encryption */

AES_KEY enc_key，dec_key；

AES_set_encrypt_key(aes_key，key_len * 8，&enc_key)；

AES_cbc_encrypt(aes_input，enc_out，input_len，&enc_key，iv，AES_ENCRYPT)；

// //print_hex("cbc enc："，enc_out，input_len)；

/* AES-128 bit CBC Decryption */

memset(iv，0x00，AES_BLOCK_SIZE)；

// don't forget to set iv vector again， else you can't decrypt data properly

AES_set_decrypt_key(aes_key，key_len * 8，&dec_key)；// Size of key is in bits

AES_cbc_decrypt(enc_out，dec_out，input_len，&dec_key，iv，AES_DECRYPT)；

// //print_hex("cbc dec："，dec_out，input_len)；

free(dec_out)；

return enc_out；

}

AES_set_encrypt_key(aes_key，key_len * 8，&enc_key)：

设定加密用的Key：

aes_key：密钥数值；

key_len * 8：密钥长度，乘以8表示以字节为单位，即如果密钥数字是16个字节，则此参数值为128位；

&enc_key：AES_KEY对象的引用；

AES_cbc_encrypt(aes_input，enc_out，input_len，&enc_key，iv，AES_ENCRYPT)：

//AES加密单个数据块，CBC模式

aes_input：代表需要加密的数据；

enc_out：加密后输出的数据；

input_len：输入的数据长度；

&enc_key：AES_KEY对象的引用；

iv：初始向量，用于随机化加密的比特块，保证即使对相同明文多次加密，也可以得到不同的密文，初始向量，用来与第一块的明文异或运算

AES_ENCRYPT：代表加密。

AES_set_decrypt_key(aes_key，key_len * 8，&dec_key)：

//设定解密用的Key

aes_key：密钥数值；

key_len * 8：密钥长度，乘以8表示以字节为单位，即如果密钥数字是16个字节，则此参数值为128位；

&dec_key：AES_KEY对象的引用；

AES_cbc_encrypt(enc_out，dec_out，input_len，&dec_key，iv，AES_DECRYPT)：

//AES加解密单个数据块，CBC模式

aes_input：代表需要解密的数据；

dec_out：需要解密的数据；

input_len：输入的数据长度；

& dec_key：AES_KEY对象的引用；

iv：初始向量；

AES_DECRYPT：代表解密。

加密encrypt步骤：

图28 加密过程

1）将要CBC加密的数据分为N个块（这里的加密为8块），每个块为16个字节；

2）随机找一个Iv（初始向量），大小与每个块大小相同（16字节），用于与第一个块进行异或运算；

3）将异或运算的结果进行选定的加密方式进行加密；

4）将得到的第一块密文与第二块明文进行异或运算；

5）重复第三、四步，直到加密完最后一个分块；

注：前一块的密文用于生成后一块的密文。

解密decrypt步骤：

图29 解密过程

1）将已经CBC加密的数据分为N个块，每个块为16字节；
2）将第一块加密的数据用选定的加密方式解密；
3）找到加密时的Iv，用于与第一个解密后的块进行异或运算，得到第一块的明文；
4）将第二块加密数据进行解密；
5）用第一块加密的密文与第二块解密的块进行异或运算，得到第二块的明文；

6）重复第四、五步，直到解密最后一个分块。

当app收到返回的BleToken后，会使用AES CBC算法，对相应函数中的secret和token进行解密，reset_token返回值的处理此时可以确定，app从服务器获取到的BleKey同样被AES-CBC加密算法保存。密钥由方法getCryptSecret返回，与方法名称对应，这个密钥我们就称之为CryptSecret，下一步我们就来分析CryptSecret的来源。BleKey解密时的密钥通过getCryptSecret方法获得。那么我们可以从这个方法入手，getCryptSecret方法返回的是this。mCryptSecret，而这个变量是通过setCryptSecret赋值的，setCryptSecret方法则是在getSecret方法中被调用。在getSecret方法中，可以看到CryptSecret是从服务器获取到的，其url为”api/v1/crypt_secret”。同样的，我们在fiddler里也可以抓到crypt_secret数据包，说到sendBleKeyCommandNewProtocol函数负责向门锁下发BleKey，该函数手机向门锁下发BleKey的函数结合日志和reset_token请求的返回数据包，可以发现，手机向门锁下发BleKey的流程非常简单，就是对reset_token返回数据包中的totalData进行base64解码，解码后的二进制数据直接通过BLE通信发送给了门锁，门锁对totalData的处理我们将在后续文章中分析。开锁流程可以分为两个部分：

（1）当app没有存储可用的BleKey时，会向服务器请求CryptKey和BleToken两组数据，以CryptSecret为密钥，对BleToken中的数据进行AES-CBC解密后，就可以得到BleKey。

（2）当app中有可用的BleKey时，会以BleKey为密钥对Challenge进行AES-EBC加密，密文异或一组固定数据后，作为Response的主要内容并发送给门锁，当Response校验成功后才会开启门锁。

- 防御方案

通过上文的密码分析后，可以确定在近似白盒攻击环境下，无线通信中的密钥安全受到严重威胁，攻击者对软件的执行过程完全可见，因而这些查找表对攻击者也是可见的，但是由于置乱编码对于攻击者来说是未知的，攻击者看到置乱编码后的查找表时无法得知密钥的任何信息。我们可以通过置乱编码保护密钥以实现智能门锁防御方案。

本文实验门锁的通信过程中使用的加密方式采用TLS-PSK-WITH-AES-128-CBC-SHA加密协议，AES-128由十轮组成，每一轮包括四个部分：SubBytes，ShiftRows，MixColumns和AddRoundKey。在第一轮之前，先做一个AddRoundKey，而最后一轮没有MixColumns操作。通过改变轮与轮之间的边界，将加密钥和S盒变换组合在一起，对应一个8bit双射，称为T盒变换。以AES-128为基础，第r轮、第i行、第j列的T盒为

#5

其中，表示第r轮、第i行、第j列的轮密钥，S表示S盒变换。第10轮的T盒需要包含最后一轮加密钥操作，即

#6

其中，表示行变换之后的下标。

在T-Box中，S盒是公开的，选定任意的输入x，可以计算出密钥，因而T-Box需要用上述的置乱编码方式进行保护。在T-Box之前还加入一个线性变换，用来对T-Box的变换进行混淆。这些混淆作用会在计算T-Box之前添加一个额外的操作进行抵消。

AES每一轮的状态可以用一个4×4的单元来表示，MixColumn操作每一次作用在一列上，可以用一个32×32（比特）的矩阵MC乘以一个32比特的列向量来表示。如果整个MixColumn用一个表格来表示，这个表格的大小为22×32=16GB。为了防止用如此之大的查找表，把MC按列分成4部分，MixColumn操作可以用如下公式表示：

在MC分成4个部分之前，MC会先左乘一个32×32（比特）的双射MB，用于对结果进行混淆。MB的混淆作用也是用一个额外的计算进行抵消。

在上述公式中是SubBytes，AddroundKey和一部分MixColumns以及加入的混淆变换后得到结果，它可以用一个8比特输入，32比特输出的查找表来表示，这个查找表加入置乱编码后称为Type Ⅱ查找表。

图30 Type Ⅱ查找表的结构

在公式：里，3个异或可以被分成24个4比特的异或，然后在拼接起来得到结果。4比特的异或也可以用查找表来表示，这种查找表置乱编码后的形式如图31所示，称为Type Ⅳ查找表。

图31 Type IV查找表的结构

用于对查找表进行混淆的MB和需要用额外的计算进行抵消，这个计算也是用查找表的方式来实现，防止攻击者获得关于这些混淆矩阵的信息。

其中

上述公式中可以用查找表来表示，这个查找表加入输入输出置乱编码后称为Type Ⅲ查找表。

图32 Type Ⅲ 查找表

最后，对白盒AES 的输入和输出分别用128比特到128比特的双射F、G进行置乱编码。第一轮的T-Box 的混淆变换的逆变换将结合到在F中，用来抵消的混淆作用。双射G将与第10轮的白盒AES结合在一起，然后像矩阵MC分块一样，把F和G分成16个128×8的小块，再用Type Ⅳ查找表得到最后的结果。输入和输出的处理用TypeⅠ查找表表示。

图33 Type I查找表的结构

如上所述，整个AES的执行过程都可以用查找表来实现。首先由16个Type Ⅰ查找表以及辅助的Type Ⅳ查找表对输入进行置乱编码，第1到9轮，每一轮的轮变换由16个Type Ⅱ、16 个的Type Ⅲ以及用于辅助计算的Type Ⅳ查找表构成，第10 轮的轮变换跟输出置乱编码结合在一起，由16 个Type Ⅰ查找表以及辅助的Type Ⅳ查找表构成。每一次执行需要3104次表格查找。

列混淆操作每次作用在状态矩阵的一列，对应32×32的列混淆矩阵和32×1的列向量相乘。为了减小表大小，将列混淆矩阵MC分割成4个部分，即，将列混淆操作MC转换为4次32×8矩阵和8x1列向量相乘，并对4个列向量相加。

为了隐藏密钥，需要引入混淆编码。为此，在T盒变换之前引入双射变换，在列混淆操作之后乘32×32矩阵MB，并使用和分割矩阵MC一样的方法分割矩阵MB。

将T盒变换和列混淆操作结合，生成TypeⅡ表，，其中，mb表示引入的双射变换，MB表示引入的线性变换：乘矩阵MB。为了抵消引入的线性变换和mb双射变换，引入TypeⅢ表，对应实现mb的逆变换和MB的逆变换。

此外，为了实现矩阵分割过程中的异或操作，构造异或辅助表TypeIV，实现了4bit和4bit的异或操作。

2.3 技术指标

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 访问控制 | 在访问联网型电子防盗锁的远程终端时，应具有相应的身份认证方式（如采用用户名、口令或生物认证方式），且应能对操作权限进行设置。 |
| 编码组合数 | 采用数字钥匙和/或PIN钥匙控制开锁的电子防盗锁，其编码组合数应不少于106个。 |
| 理论密钥量、实际可用密钥量和互开率 | 对装有应急机械防盗锁头的电子防盗锁，其机械防盗锁头A级理论密钥量应不少于6×104种，差异交换数为1个；B级理论密钥量应不少于3×104种，差异交换数为2个。实际可用密钥量，应不少于理论密钥量的40%。A级互开率应不大于0。03%，B级互开率应不大于0。01%。 |
| 信息上传 | 联网型电子防盗锁应能将本体上产生的输入错误报警﹑防拆报警及事件记录等信息上传至远程终端。 |
| 事件记录 | 应能在电子防盗锁本体上对开锁、用户添加或删除等操作生成相应的事件记录，并应能对事件记录进行查询，记录内容至少应包含时间，用户，事件类型等信息且B级电子防盗锁在开锁记录信息中还应包含数字钥匙和/或PIN钥匙和/或生物钥匙的唯一性信息。 事件记录的存储数量A级应不少于32条，B级应不少于500条。 |
| 使用权限管理 | 电子防盗锁应具有用户使用权限管理功能，在添加或删除用户的过程中，应具有相应的授权机制。 |

表1 相关技术指标

3．系统测试与结果

3.1测试方案

1、测试环境

| 配置项 | 测试环境 |
| --- | --- |
| MCU | nRF52840 SoC |
| CPU | ARM Cortex-M4 |
| MEM | 8.00 GB |
| 操作系统及版本号 | Ubuntu 20.04.3 LTS |
| GNOME版本 | 3.36.8 |

表2 测试环境

2、测试方案设计

家用密码锁系统主要包括智能门锁锁体、智能门锁接入网关、智能门锁移动应用（APP）和智能门锁管理平台（云端服务）等组件。整个方案基于以下系统架构展开：

图34 家用密码锁系统架构

本文测试方案如下：

首先使用AES-128-CBC进行加解密的模拟：

- 将要加密的内容输入到plain.txt：

这里要加密的明文为：“123456789abc”；

- 使用openssl加密。-p表示打印出加密用的salt，key，iv。salt就是所谓的加盐，防止同样的内容产生同样的加密数据。iv和key是openssl的cbc模式需要的参数：

这里显示16进制数太少，系统默认用16进制的“0”来填充。

- 输出加密前和加密后内容的十六进制。这里使用指令xxd来执行：

- 解密加密后的数据：

- 查看解密后的数据和原始数据是否一致：

经过比对发现解密后的数据与原始数据一致。

- 进行加解密算法的性能测试：

打开Ubuntu终端，输入指令openssl speed  aes-128-cbc即可进行AES-128-CBC加密算法的性能测试

图35 加解密及其测试流程

3.2 测试结果分析

1、性能分析

1）测试结果一（不启用intel 硬件加密）

图36 不启用intel硬件加密测试

测试过程意义如下：

按字符串从 16 bytes 到 16384 bytes ，6种长度字符串，每个大小数据块处理跑3秒左右，输出处理的总次数。

Doing aes-128 cbc for 3s on 16 size blocks： 51737944 aes-128 cbc's in 2.98s：上文中16 bytes，2.98秒内完成了51737944次。

The 'numbers^' are in 1000s of bytes per second processed。

| type | 16 bytes | 64 bytes | 256 bytes | 1024 bytes | 8192 bytes | 16384 bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aes-128-cbc | 277787.62k | 287049.77k | 288872.96k | 288425.06k | 287406.80k | 285673.40k |

表3 测试数据记录

第三列中结果意义是， 每秒完成处理的数据量是多少KB ，比如8182 bytes的数据块 每秒处理能力是 287406.80k，注意，这是的单位不是完成次数，而是数据块大小。 the 'numbers' are in 1000s，不是指 1000秒内完成次数，而是指数值以 1000为单位进行缩写。

启用intel 硬件加密测试AES-128-CBC过程：

打开Ubuntu终端，输入指令openssl speed -evp aes-128-cbc即可进行AES-128-CBC加密算法在启用硬件加密的条件下的性能测试。

2）测试结果二（启用intel 硬件加密）：

图37 启用intel硬件加密测试

测试过程中的语句含义与上文相同，我们发现，在采用intel硬件加密之后，加密算法的性能得到了提升。

注：上文针对AES-128-CBC算法性能的测试，是在特定的测试环境下，针对OpenSSL密码算法库中的AES-128-CBC加密算法的测试。不同的运行环境下，测试结果可能有所不同。

2、安全性分析

查找表技术通过将密钥隐藏在表中，对表进行混淆，最终保证表空开后也无法对外泄露信息，并且保证任何一个表都不会泄露额外信息，也就是所谓的本地安全性。

1）白盒多样性

白盒多样性指的是查找表所有可能的构造方法的种数，它由输入输出置乱编码有多少种选择以及密钥空间决定。若查找表由n个步骤决定，每个步骤有种选择，则查找表的白盒多样性为。

GF(2)中4阶可逆矩阵的个数为20160，8阶可逆矩阵的个数约为，32阶可逆矩阵的个数约为。

白盒AES 中各个类型的查找表的白盒多样性如下：

Type Ⅰ：

Type Ⅱ：

Type Ⅲ：

Type Ⅳ：

从查找表的白盒多样性来看，白盒AES的构造方法足以抵抗攻击者的暴力攻击。攻击者几乎无法用穷尽的搜索法找出一种特定的查找表构造方法。

2）白盒含混度

白盒多样性的值可能远大于查找表的实际个数，因为不同的构造方法（不同的输入输出置乱编码或者密钥）可能产生相同的查找表，白盒含混度则是用于衡量有多少种不同的构造方法会产生相同的查找表。

Type Ⅰ：

Type Ⅱ：

Type Ⅲ：

Type Ⅳ：

Type Ⅳ的白盒含混度只有，但是密钥信息只存在于Type Ⅱ的查找表中，TypeⅡ的查找表与8个Type Ⅳ查找表相连接。攻击者得到一个Type Ⅳ查找表的置乱编码需要的复杂度，则其由此得到Type Ⅱ查找表的置乱编码的复杂度为，攻击者还是很难用暴力的方法取得密钥信息。

如果从查找表的白盒多样性和白盒含混度来看，攻击者无法对查找表进行穷搜索，即无法用暴力破解方式获得密钥。

4．应用前景

对用户来说，层出不穷的用户隐私数据泄露引起了民众对智能家居安全问题的关注和恐慌，对民众的生命财产安全造成了严重的影响，阻碍了智能家居行业的发展。本文对物联网设备数据通信信道进行了安全性分析，重点研究了APP端与终端的连接参数、门锁密码等敏感数据的传输，促进了智能家居行业的进一步发展。

对企业来说，固件是物联网设备的基础使能软件，其中存在的安全缺陷是物联网产品遭受攻击的根本原因之一。本文利用电压毛刺攻击绕过读保护提取出固件，逆向分析出其中有关传输数据的加密解密的函数等敏感信息，找到了一种固件攻击手段，为下一步固件防御的改进提供了方向。

对学术界来说，白盒密码是一种高强度的密码算法，需要抵抗目前所已知的最强攻击方式。目前，白盒密码算法的性能表现（主要指加解密速度和白盒库大小）相对于原有密码算法还是有差距，优化白盒密码算法的性能和构建全新白盒密码算法应该是今后的主要研究方向。

5．结论

智能家居行业的迅猛发展带来了大量隐私数据保护问题，对此，本文针对我国智能家居行业业当前频发的信息安全问题，以AES-CCM为主体，通过电压毛刺绕过芯片的读保护，运用逆向工程和网络嗅探技术，动态调试固件并分析通信过程的数据传递。我们根据密码分析的结果得出密钥安全的重要性，利用白盒算法提出了一种智能门锁防御方案，保障了密钥安全，增强了物联网设备的安全性，保护了广大用户的使用安全。

下一步工作：

（1）门锁与APP端建立连接时需要认证，如何跳过或通过认证过程是下一步的主要任务。

（2）由于白盒密码算法和一般的算法相比性能较差，优化白盒密码算法的性能是下一步的研究方向。